Thermal Catchment Area: 열노출을 반영한 보행 환경 접근성 공간 단위 제안

기후변화로 도시 폭염의 빈도와 강도가 증가하면서, 여름 한낮의 보행 열 스트레스는 단순 불쾌감을 넘어 생리적 위험 수준에 달하고 있다. 기존 대중교통 접근성 분석에서 활용되는 Catchment Area는 물리적 거리와 시간만을 고려하여 보행 가능 범위를 산정한다. 그러나 폭염 조건에서 보행자는 고열 노출 구간을 실질적으로 회피하거나 이동을 포기하는 경우도 있기에, 기존 분석이 '접근 가능'이라 판단한 경로가 실제로는 이동 불가능할 수 있다. 이러한 열환경의 공간적 제약을 Catchment Area 개념에 통합하여 제시한 연구는 확인된 바 없었다.

본 연구는 폭염 시 실제 보행 가능 범위를 반영하는 새로운 공간 단위 개념인 Thermal Catchment Area를 제안한다. 기존 연구가 열환경을 '보행 속도를 낮추는 소프트 패널티'로 처리해온 것과 달리, 본 연구는 임계값 초과 구간을 네트워크에서 제거하는 Hard Cut 접근법을 채택하여 '접근 가능 공간이 사라진다'는 측정 패러다임을 제시한다.

연구 지역은 서울특별시 성동구이며, 2025년 7월 28일부터 8월 3일까지의 폭염일 7일 평균값과 열복사 피크 시간대인 13시를 분석 기준으로 설정하였다. 기상 관측(S-DoT 57개소)과 건물 및 녹지 정보를 결합하여 Sky View Factor(이하 SVF)를 산출하고, SOLWEIG 모형을 기반으로 링크별 Mean Radiant Temperature(이하 MRT)를 계산하였다. 열생리학적 임계값인 Universal Thermal Climate Index(이하 UTCI) 38°C('매우 강한 열 스트레스')를 판단 기준으로 설정하였으나, 폭염 조건에서 링크의 98.9%가 해당 구간에 포화되어 공간적 분화가 불가능하였다. 이에 UTCI 38°C에 상응하는 MRT 임계값 55°C를 역산하여 Hard Cut 기준으로 적용하였다. 임계값 초과 링크를 네트워크에서 제거한 뒤 네트워크 재탐색을 통해 접근 가능 공간을 산출하고, 이를 Thermal Catchment Area로 정식화하였다. 접근성 감소 정도는 기존 Catchment 대비 Thermal Catchment의 비율로 정의한 열적 접근성 감소율(Thermal Accessibility Reduction Rate, 이하 TARR)로 정량화하였다.

MRT ≥ 55°C Hard Cut 적용 결과, 집계구 평균 TARR는 68.0%에 달하였다. 집계구의 76.1%에서 접근 가능 정류장이 50% 이상 감소하였으며, 13.3%는 도달 가능한 대중교통 정류장이 완전히 소멸하였다. 역별로는 서울숲역 인근에서 최대 83.8%의 감소가 나타났는데, 이는 서울숲 대형 개방 공간에 인접하여 SVF가 높고 MRT가 집중적으로 상승한 것으로 해석된다. 반면 고층 건물이 밀집한 성수역은 40.2%로 상대적으로 낮은 감소율을 보였다. 이는 동일 역세권이라도 도시 형태에 따라 폭염 시 접근성 손실 편차가 크게 벌어짐을 보여준다.

본 연구는 열환경을 접근성 분석의 공간 단위 자체를 재정의하는 요인으로 개념화하였다는 점에서 기존 연구와 차별화된다. Thermal Catchment Area 개념은 의료·공원·냉방 시설 접근성 분석에도 범용 적용 가능하며, TARR가 높은 집계구를 열 취약 우선 지역으로 지정하는 정책적 기반으로 활용되기를 기대한다. 다만 본 연구는 성동구 단일 사례의 파일럿 스터디로, 공간·기간 확장과 실제 이동 데이터 기반 행동 검증은 향후 과제로 남긴다.